## Internet mit T-Online

Insider, denen die wichtigsten Parameter ausreichen, um einen Zugang auf dem eigenen Rechner zu konfigurieren, hilft vielleicht die folgende Tabelle...

| Was | Wie | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| Einwahlnummer | 0191011 | vom Ausland aus im Moment auch über Frankfurt: (0049)69191011 möglich. |
| Servertyp | nur TCP/IP, Softwarekomprimierung | . |
| IP-Adresse | wird dynamisch übertragen | geht nur so. |
| Username | AAAATTTT#MMMM | AAAA; -; 12stellige Anschlusskennung. TTTT; -; T-Online-Nr.. #; -; dieses Zeichen nur, wenn T-Online-Nr. weniger als 12 Stellen hat.. MMMM; -; Mitbenutzernummer (=1 für der Hauptbenutzer, auch beim pro-Tarif und der Flat-Rate). |
| Passwort | xxxx | Das T-Online-Kennwort natürlich |
| DNS | 194.25.2.129 | Wird auch dynamisch übertragen. Wenn das funktioniert, sollte es auch genutzt werden. |
| SMTP | mailto.t-online.de | Wenn dieser Server verwendet wird, dann wird die eMail-Adresse in der From:-Zeile immer durch die T-Online-Adresse überschrieben. Wenn das nicht gewünscht wird, dann... |
|  | smtprelay.t-online.de | ... bitte diese Adresse verwenden, was aber nur funktioniert, wenn man sich vorher unter http://service.t-online.de/id/setufmrl.cgp dafür freischalten hat lassen. |
| POP | pop.t-online.de | Anmeldung mit eMail-Adresse ohne '@t-online.de' und einem simplen Punkt als Passwort. Maximal 5 MByte groß. Nur über einen T-Online-Zugang erreichbar. |
| News | news.t-online.de | Nur über einen T-Online-Zugang erreichbar. Kein Username/Passwort notwendig. |
| Homepage | home-up.t-online.de | Um eine eigene Homepage bei T-Online zu veröffentlichen, einfach via FTP mit diesem Server verbinden. Man landet direkt im Homepage-Verzeichnis. Kein Username/Passwort notwendig. |
| Proxies | www-proxy.btx.dtag.de:80 | Keine Zwangsproxies, Verwendung aber empfohlen. Bitte keine Proxies verwenden für Domänen beginnend mit: t-online.de |
|  | ftp-proxy.btx.dtag.de:80 |  |
|  | wais-proxy.btx.dtag.de:80 |  |
|  | gopher-proxy.btx.dtag.de:80 |  |
|  | (Socks kein Name):1080 |  |
|  | (sec-proxy.btx.dtag.de:80) | Eher nicht verwenden. Hat schon verschiedentlich Probleme bereitet... |
| Besonderheiten | Es gibt einige Besonderheiten und Einschränkungen beim Zugang zum Netz über T-Online. Diese werden von Diedrich Ehlerding beschrieben, um Neulingen bei oder Interessenten an T-Online insoweit Informationen zu bieten, ohne dass sie erst danach fragen müssen. Der vollständige Text wird regelmäßig in den Newsgruppen - news:de.comm.provider.t-online und - news:t-online.info.tips+tricks mit dem Subject "Besonderheiten des Netzzugangs bei T-Online" veröffentlicht. Eine HTML-Version davon findet sich jeweils aktuell auch unter - http://www.t-online.de/home/Diedrich.Ehlerding/besonderheiten.html |  |
| weitere Hilfen | Wer mal den Zugang geschafft hat und mit den Besonderheiten leben kann, der interessiert sich sicher brennend für weitere Infopages rund um T-Online oder das Netz ganz allgemein. Hier eine kleine (sicher unvollständige) Auswahl solcher Seiten: #### Service-Informationen von Anbieter selbst - http://www.t-online.de/service/ u.a. Auslandszugänge, Business-Homepage, Tarifinformationen, eMail-Aliases, Mitbenutzer, ... #### Homepages und Browser - http://www.t-online.de/home/hp-faq/ Alles Wissenswerte rund um die Pflege von Homepages bei T-Online (Georg Burkhard) - http://www.t-online.de/home/cyberbyte/linkliste.htm Reichhaltige Linkliste rund um die Homepage-Erstellung allgemein (Steffen Heinicke) - http://www.t-online.de/home/Peter.Dobler/netscape.htm Fragen und Antworten zu Netscapes Browser (Peter Dobler) #### Usenet, Newsreader, eMail-Clients u.ä. - http://www.t-online.de/home/Holger_Kremb/abc.htm Das Usenet-ABC (Holger Kremb) - http://www.t-online.de/home/Juergen.Haible/ Agent-Hilfe, -Suche, PGP-Tools und ein Online-Counter (Jürgen Haible) - http://www.t-online.de/home/juergen_hille/homepage.htm Tipps zu Crosspoint (Jürgen Hille) - http:://www.t-online.de/home/J.Lindert/tips.htm Alles über PGP und vieles mehr... (Jürgen Lindert) |  |